液化石油气化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

| 化学品中文名称： | 液化石油气 |
| --- | --- |
| 化学品英文名称： | Liquefied petroleum ges |
| 中文名称2： | 压凝汽油 |
| 英文名称2： | Compressed petroleum gas |
| 技术说明书编码： | 85 |
| CAS No.： | 68476-85-7 |

第二部分：成分/组成信息

| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 丙烷 |  | 74-98-6 |
| 丙烯 |  | 115-07-1 |
| 丁烷 |  | 106-97-8 |
| 丁烯 |  | 106-98-9 |

第三部分：危险性概述

| 危险性类别： |  |
| --- | --- |
| 侵入途径： |  |
| 健康危害： | 本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具麻醉性。 |

第四部分：急救措施

| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： |  |

第五部分：消防措施

| 危险特性： | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |

第六部分：泄漏应急处理

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| --- | --- |

第七部分：操作处置与储存

| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |

第八部分：接触控制/个体防护

| 职业接触限值 |  |
| --- | --- |
| 中国MAC(mg/m3)： | 1000 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| TLVTN： | ACGIH 1000ppm,1800mg/m3 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |

第九部分：理化特性

| 主要成分： | 丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。 |
| --- | --- |
| 外观与性状： | 无色气体或黄棕色油状液体, 有特殊臭味。 |
| pH： |  |
| 闪点(℃)： | -74 |
| 引燃温度(℃)： | 426～537 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 33 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 5 |
| 溶解性： |  |
| 主要用途： | 用作石油化工的原料, 也可用作燃料。 |
| 其它理化性质： |  |

第十部分：稳定性和反应活性

| 稳定性： |  |
| --- | --- |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素。 |
| 避免接触的条件： |  |
| 聚合危害： |  |
| 分解产物： |  |

第十一部分：毒理学资料

| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| --- | --- |

第十二部分：生态学资料

| 生态毒理毒性： |  |
| --- | --- |
| 生物降解性： |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |

第十三部分：废弃处置

| 废弃物性质： |  |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项： |  |

第十四部分：运输信息

| 危险货物编号： | 21053 |
| --- | --- |
| UN编号： | 1075 |
| 包装标志： |  |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。装有液化石油气的气瓶（即石油气的气瓶）禁止铁路运输。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

第十五部分：法规信息

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体；车间空气中液化石油气卫生标准 (GB 11518-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。其它法规：液化石油气汽车槽车安全管理规定 ([81]劳总锅字1号)。 |
| --- | --- |